中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

自卸车车箱抛丸清理设备项目

招标公告

招 标 人： 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

2026年  6 月

目    录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	3

投标人须知前附表	8

第三章  评标方法	13

第四章  技术规格及技术要求	15

第五章 设备采购合同	22

第六章  附件	30

附件一、投标函	31

附件二、授权委托书	32

附件三、投标人基本情况表	33

附件四：开标一览表	34

附件五、备品备件、易损件和专用耗材明细表	35

附件六、技术规格偏离表	39

附件七、商务条款偏离表	40

附件八、经营业绩一览表	41

附件九、服务承诺函	42

附件十、设备质量承诺函	43

附件十一、 封面格式（参考）	44

附件十二、投标人报名表	45

第一章   招标公告

自卸车车箱抛丸清理设备项目已由相关部门批准实施，上述项目已具备招标条件，现组织进行公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

一、项目名称及项目编号

- 项目名称：自卸车车箱抛丸清理设备项目(ZBGL2026060136)

- 二、 招标内容

| 序号 | 主要内容 | 数量 | 供货方式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工件悬挂通过式专用于自卸车产品的整箱抛丸清理设备 | 1 | 交钥匙方式 | 详见招标文件 |

本次招标为剪板机技改项目采购，包括：深化设计费、人工费、材料费（损耗费、辅材费、制作加工费、包装费、运输费、装卸费、采购保管费、试验及检测费、安装费、样品费）、机械费、措施费（包含赶工措施费、安全文明施工、临时设施、半成品及成品保护、垃圾清运）、企业管理费、利润、规费、税金、保险、技术资料费、竣工资料费、质量保修、配合其他单位施工的相关费用及人工材料涨价、汇率变动、政策性文件规定等不可预见费用的所有费用。

所有投标均以人民币报价,含税。

- 三、招标形式

招标形式：公开招标

- 议程安排

- 答疑时间：截止至2026年7月22日下午17点前

- 答疑方式：电话答疑。

- 3、应标截止时间： 2026年7月21日下午17点

- 4、投标截止时间： 2026年7月30日上午9点

3、开标时间：  2026年7月30日上午9点开标。（暂定）

4、投标招标事宜联系人：侯波、王瑄   联系电话：15864774483、17860605786

5、报名邮箱：wangzekai@sinotruk.com

五、投标须知

1.合格投标人：

1.1拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

1.2拟投标人需提供近5年内行业内（自卸车产品类）类似业务证明；

1.3拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

1.4拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

1.5拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

1.6拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

1.7拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常；如无法提供，请提供相关说明。

1.8拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；

1.9拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

1.10拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

1.11拟投标人最近半年纳税正常；

1.12拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常；

1.13拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

1.14企业对外担保说明（写明投标单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.15本项目不接受联合体、代理商投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

2.应标文件格式组成

2.1投标函（附件一）

投标函应在答疑时间前发送至指定邮箱中。

2.2技术、商务条款偏离确认书（附件二）

技术、商务条款偏离确认书需在开标前上传至指定系统内。

2.3产品质量、服务承诺函（附件三）

产品质量、服务承诺函需在开标前上传至指定系统内。

2.4投标报价明细表（附件四）

2.5其他文件（附件五）

投标人认为对其投标有利的其他资料，如营业执照、资质证书、业绩证明等其他文件。注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

- 3、报价及结算方式：

1. 本次招标为公开招标，依据技术协议要求内容，进行报价。

2.所有报价货币单位均为：元（人民币），含税，含运费；

3.合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

3.1经甲方验收合格后，甲方出具书面验收单，乙方提供含税13％的全额增值税专用发票，依照公司财务制度审核无误挂账后次月支付90%。

3.2剩余价款的10%作为质量保证金，质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待设备质量保证期满后，经甲方依照财务制度审核无误后 30 日内支付；如有质量问题，质量保证金予以扣除。

付款方式及比例不允许偏离。

- 开标、评标

- 详见第三章内容。

- 所有报价货币单位均为：元（人民币，含税）。

七、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

1.中标人应当按照合同约定的履约责任，质保期内如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其质保金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。

八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵因重大变故，采购任务取消的。

⑶招标人认为其他应终止招标的情形。

⑷符合投标条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家。

九、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十、解释权

1.本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。

2.招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 1 | 项目名称：自卸车车箱抛丸清理设备项目 |  |
| 2 | 招标人名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 项目地址：泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号 技术联系人： 侯 波 电 话：15864774483 商务及报名联系人： 张卫波、王瑄 电 话：15253846000、17860605786 |  |
| 3 | 招标代理机构： 无 |  |
| 4 | 资金来源：企业自筹 |  |
| 5 | 合格投标人： 1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； 2.拟投标人需提供近5年内行业内（自卸车类产品）类似业务证明； 3.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）； 4.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件； 5.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录； 6.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明； 7.拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常；如无法提供，请提供相关说明。 8.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故； 9.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况； 10.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求； 11.拟投标人最近半年纳税正常； 12.拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常； 13.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属； 14.企业对外担保说明（写明投标单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）； 15.本项目不接受联合体、代理商投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。 |  |
| 招标文件的答疑、澄清和修改 |  |  |
| 6 | 提交疑问时间： 2026年7月22日17时00分前； 提交疑问方式：将答疑问题发邮件至wangzekai@sinotruk.com，并电话通知招标人。 现场勘查截止时间：2026年7月22日 联系人及联系电话：侯波 15864774483 |  |
| 7 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：开标前 3 天； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |  |
| 投标文件 |  |  |
| 8 | 投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件，三个文件格式见附件，未标明具体格式请自行编制，但需包含投标人须知9、10项内容。 |  |
| 9 | 投标文件（资质）包含： 1.营业执照副本复印件（具备独立法人资格及抛丸设备、表面处理设备、环保除尘设备制造、销售、安装维修等对应经营范围），可独立承担民事责任，为合法合规经营企业，年检合格、有效期内； 2.法定代表人身份证明书（标准格式，加盖公章）； 3.法定代表人身份证正反面复印件； 4.法定代表人授权委托书（委托投标时必备，法人签字+盖章，明确授权范围、有效期）； 5.授权委托代理人身份证正反面复印件、近3个月社保证明； 6..安全生产许可证（若含现场安装施工内容必备）； 7.近1-3年度财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）； 8.基本账户开户许可证/基本存款账户信息； 9.信用中国、中国政府采购网无失信记录查询截图（有效期内）； 10.企业无行贿犯罪记录查询证明/承诺函； 11.AAA信用等级、重合同守信用等信用荣誉证书（加分项）； 12.近3-5年同类设备供货/安装项目业绩合同复印件； 13.投标资格自查承诺书； 14.无围标、串标、虚假投标承诺书； 15.质保服务、售后运维承诺书（匹配招标质保要求）； 16.不转包、不违法分包承诺书； 17.响应招标文件全部条款承诺书； 所有资质文件均需保证有效期内、信息清晰、加盖投标人公章，过期、模糊、无盖章均视为无效资质。 |  |
| 10 | - 投标文件（技术标）包含： 1.技术参数偏离表（无偏离、正偏离、负偏离逐条列明） 2.设备整机技术说明书（含设备结构原理、操作规范、维护保养、故障排查、安全操作规程、安装基础图纸） 3.整机外形尺寸图、安装尺寸示意图等 4.设备配置清单（整机及所有附属零部件明细、品牌、规格、型号） 5..设备主要用材材质说明、钢材材质证明、型材规格参数 6.结构焊接工艺、打磨工艺、整体加工工艺方案 7.安全防护系统介绍 8.安装、调试与培训方案 9.项目竣工验收、试运行、移交验收方案 10.质保期服务方案（质保年限、免费维修、免费更换配件承诺） 11.售后响应机制、故障排查、上门维修时效承诺 12.终身运维服务、定期巡检、设备保养方案 13.操作人员、维保人员现场技术培训方案 14.备品备件供应保障方案 |  |
| 11 | - 《投标文件（商务标）》（开标一览表）附件四 |  |
| 投标保证金及投标有效期 |  |  |
| 11 | 1、投标保证金的形式：电汇或现金 2、投标保证金的金额：人民币 20000元 3、保证金截止时间：2026年7月30日9时前 4、投标保证金电汇 5、电汇信息： 单位名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 银行账户：交通银行泰安分行379006111018000061904 银行联号：301463000018 注：无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标方提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，并取消该投标人的中标资格，该投标人2年内不得参与招标方类似产品的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标方最迟在确定中标方后次月月底前无息退还投标保证金本金。 |  |
| 12 | 投标有效期：自开标之日起90日历天 |  |
| 评标 |  |  |
| 13 |  | 评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和招标人代表等单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 14 |  | 评标方法：详见第三章评审方法。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 15 | 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |  |
| 相关费用 |  |  |
| 16 | 中标服务费无。 |  |
| 其他 |  |  |
| 17 | 交货期： 自接到中标通知书之日起90日历天内完成制作,40日内完成安装、调试。 （投标人可在不偏离商务条款的前提下竞报） |  |
| 18 | 质保期：自验收文件最终签署之日起 24个月。 （投标人可在不偏离商务条款的前提下竟报） |  |
| 19 | 1、合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票） 2、合同价款的支付： （1）合同生效后，设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款100 %的收据及价款增值税专用发票（税率为【13】%，正本一份，复印件三份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付90%的货款： （2）合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提供设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付剩余10 %。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 付款方式及比例不允许偏离。 |  |
| 20 | 1、投标报价（含税，税率13%）总价包括：深化设计费、人工费、材料费（损耗费、辅材费、制作加工费、包装费、运输费、装卸费、采购保管费、试验及检测费、安装费、样品费）、机械费、措施费（包含赶工措施费、安全文明施工、临时设施、半成品及成品保护、垃圾清运）、企业管理费、利润、规费、税金、保险、技术资料费、竣工资料费、质量保修、配合其他单位施工的相关费用及人工材料涨价、汇率变动、政策性文件规定等不可预见费用的所有费用。所有投标均以人民币报价。 2、招标文件中以及技术要求中与本附表不一致的，以本附表约定要求为准。 |  |

第三章  评标方法

本次招标采用技术标入围后(根据技术标评标权重分值表要求，低于80分无法入围，无法参加商务标)，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标平台：

本次采用“中国重汽e采通”平台应标报价，具体注册及应标方式见附件十三

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照投标文件组成（附件一至十二）资格证明文件中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件十四）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件十五；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的视为放弃本次投标。

- 中标人确定：技术标入围后，原则上合理最低价中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

第四章 货物需求及技术规格

设备技术说明

（一）项目概述

1.1设备用途

根据生产需要新增一台工件悬挂通过式专用于自卸车产品的整箱抛丸清理设备，适应于普通公路用自卸车车箱整箱抛丸清理作业。实现从自卸车车箱合拢线自动运转车箱至抛丸清理设备（以及从抛丸清理设备上料区直接上料），在完成抛丸清理作业厚，自动将车箱流转至喷漆车间。

项目工艺流程：

a.从车箱合拢线转出的车箱：跨车间转出车箱→车箱存料区→取料并实现90度旋转工件→输送至上料工位→进入设备室体→抛丸作业→倒砂、清理→出设备室体→转运至涂装车间；

b.从其他区域转序的车箱：通过车间中间南北向的平车将工件输送到设备所在车间→用行车将大箱吊装至上料工位→进入设备室体→抛丸作业→倒砂、清理→出设备室体→转运至涂装车间

1.2生产任务：承担零部件的抛丸、清理，表面处理等级不低于Sa2.5，处理后工件的表面粗糙度Ra15-25。

1.3产品外形尺寸：9800mm×2550mm×2900mm。

1.4产品最大重量：16000kg（不含吊具和箱内遗落的钢砂）。

1.5输送条件：吊挂通过式。

1.6设备距离地面的最高高度：≤10500mm（不含抛丸室顶部的检修桁架）。

1.7接口条件：

电源：380V±10%    50HZ±1HZ；

压缩空气：压力0.5～0.7MPa，露点温度：6℃。

1.8工作环境温度：-10℃～45℃；工作环境湿度：≤90％。

1.9生产线安装位置：八联跨联合厂房，北三跨东侧，室内车间。

1.10 产线生产能力：每天工作2个班，每班工作10小时，作业节拍10～15min。

1.11设备设计规范：依据厂房结构、物流需要、工件尺寸及输送悬挂高度进行设备尺寸设计，设备的设计应符合安全、环保、职业卫生方面的法律、法规及国家强制标准，同时结构合理方便操作，外形美观。

1.12 设备上所使用的电机，电机功率≥7.5kW，必须选用一级能效，电机功率〈7.5kW，优先选用一级能效，杜绝选用三级及以下能效。

（二）设备技术要求

2.1抛丸机系统主要参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛丸室耐磨护板 |  | 高锰钢衬板，使用寿命大于25000小时 |
| 2 | 抛丸室室体材料 |  | 普通钢板，厚度≥12mm |
| 3 | 抛丸室外部装饰隔音材料 |  | 抛丸室外部加装用于装饰和隔音的防护板，并安装用于进出的安全门 |
| 4 | 抛丸器数量 | 个 | 16（直连式结构） |
| 5 | 单个抛丸器抛丸量 | kg/min | ≈300 |
| 6 | 抛丸室的钢丸输送、提升、分离、分配、控制、补充装置参数 |  | 与抛丸器运行相匹配 |
| 7 | 维修桁架 | 500kg | 在抛丸室顶部安装用于维修抛丸器和室体的维修桁架，安装一台葫芦起重机（厂家也可以根据各自的设计思路在保证功能的前提下，用一组或两组桁架） |
| 8 | 前后辅室尺寸 | mm | ≈10000(L)×3200(B)×5600(H) |
| 9 | 前后辅室材料 |  | 壁板采用复合结构，外部普板，内部耐磨材料板材。辅室防护寿命达到＞30000小时。 |
| 10 | 辅室开门结构 |  | 对开门系统、迷宫防护软连接，进口设输送导向装置， |
| 11 | 清理室尺寸 | mm | ≈13000(L)×5400(B)×8500(H) |
| 12 | 清理室功能 |  | 用于箱体倾斜倒砂，也可用于抛丸死角的人工补喷清理，倒砂室高度应满足最长车箱倾斜自然倒砂的要求（最长平底车箱在人工不干预的情况下，箱底不允许有堆积型存砂）。 |
| 13 | 清理室壳体结构 |  | 倒砂室整体为单层结构，钢板与方钢管焊接结构，具有足够的强度和刚性，内部喷白色油漆，增加亮度，室体使用寿命大于20年。 |
| 14 | 清理室内部作业平台 |  | 地坑两侧设有工作平台及护栏，地上2.5米高处两侧设有工作平台及护栏，便于上下位置安全作业。上层平台的爬梯使用斜爬梯，梯面采用格栅制作，平台面铺设防滑重型钢板网。 |
| 15 | 清理室补喷系统手动喷砂机数量 | 套 | 1（2把手动喷枪） |
| 16 | 手动喷砂机工作效率 | m²/h | 15-20（单枪） |
| 17 | 使用弹丸 | mm | 抛丸器与手动喷砂机使用同类钢丸Φ1.0∽1.5（铸钢丸） |
| 18 | 底部结构 |  | 底部结构由集丸斗、地面格栅等组成。集丸漏斗使用δ5厚钢板与型钢制作；地面格栅采用多块方格布置，由扁钢与钮绞圆钢制作，重量轻，安装检修方便。主抛丸区落料口放置δ16耐磨多孔板，前后辅室靠近抛丸区两端2m范围放置δ12耐磨多孔板 |
| 19 | 顶部密封 |  | 室体顶部行走平衡梁的开口处设有密封装置，均采用迷宫式密封结构。抛丸室顶部密封装置由进口高锰钢护板、2层聚氨酯板、尼龙毛排等组成；前后辅室顶部密封装置由进口高锰钢护板、2层聚氨酯板、尼龙毛排等组成。护板寿命大于10000小时，其它密封件寿命大于5000小时。在工作的过程中，能够有效的防止钢丸飞出。 |
| 20 | 平台和斜梯 |  | 设备外侧有到达各个抛丸器高度和抛丸室顶部的检修平台和爬梯，结构和防护按国家标准。 |
| 21 | 照明系统 |  | 清理室照明系统：1套，内照明度：≥400LUX 地坑照明系统：1套 |

2.2悬挂输送系统主要参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构构成 |  | 由自行葫芦（主车，副车）、均衡梁、环链电动葫芦、轨道、集电器、滑触线、维修道岔、转盘，升降站以及电控系统、等组成。 |
| 2 | 车组数量 | 组 | 5 |
| 3 | 单个葫芦起重能力 | kg | 10000 |
| 4 | 行走速度 | m/min | 1-20（可变频调速） |
| 5 | 葫芦起升速度 | m/min | ≈3 |

2.3环保系统主要参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘点 |  | 前后辅室、抛丸室、清理室和钢丸风选装置 |
| 2 | 除尘方式 |  | 沉降集丸器+旋风除尘器+脉冲反吹滤筒除尘器三级除尘系统 |
| 3 | 处理总风量 | m³/h | ≈80000 |
| 4 | 出口浓度 | mg/m3 kg/h | <10 <3.5 相应标准：DB37/2376-2019,GB16297-1996 |
| 5 | 整机噪音 | dB | ≤85 |
| 6 | 除尘效率 | % | 99.5 |
| 7 | 风管材质及壁厚 | mm | 镀锌碳钢板，管壁厚≥4mm（厂房钢柱边架空铺设） |
| 8 | 除尘器安装位置 |  | 北二跨东南角，风机采取隔音房实现物理隔离 |
| 9 | 排放方式 |  | 烟囱，由北三跨东北角出厂房屋顶，达标室外排放。 |

2.4车箱输送系统主要参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压升级平车1 | 台 | 一台，载重≥16t，轨道南北向自行驶，输送速度1～18m/min可变频调速 |
| 2 | 液压升降平车2 | 台 | 一台，载重≥16t，轨道东西向自行驶，输送速度1～18m/min可变频调速 |
| 3 | 旋转平台 | 台 | 一台，载重≥16t，180°旋转 |
| 4 | 液压升降平车3 | 台 | 一台，载重≥16t，轨道南北向自行驶（旋转后能东西向自行驶），输送速度1～18m/min可变频调速 |
| 5 | 下料平车 | 台 | 一台，载重≥16t，东西向自行驶 |
| 6 | 轨道 | 套 | 1套，43kg重轨 |

（三）相关国家标准

JB/T 8355—96 《抛喷丸设备通用技术条件》

JB/T 5364—91 《砂处理、清理设备涂漆技术条件》

JB/T 1644—2005 《铸造机械通用技术条件》

JB 5545—1991 《铸造机械安全防护技术条件》

GBJ 205-2001 《钢结构工程施工及验收规范》

GB 4053.1-93  《固定式钢直梯安全技术标准》

GB 4053.2-93  《固定式钢斜梯安全技术标准》

GB 4053.3-93  《固定式工业防护栏杆安全技术标准》

GB 5083-1999  《生产设备安全卫生设计总则》

GB 12801-91  《生产过程 安全卫生要求总则》

GB/T 5226.1-1996 《工业机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

GB 16754-1997 《机械安全急停设计原则》

GB 8196-87 《机械设备防护罩安全标准》

GB 2894-87 《安全标志》

GB 16297-1996 《大气污染综合排放标准》

JB5365.1—91 《铸造机械清洁度测定方法  重量法》

JB5365.2—91  《铸造机械清洁度测定方法  显微镜法》

JB526—96  《铸造设备安装工程施工及验收规范》

JB50118—98 《抛喷丸设备可靠性试验方法》

Q/02 QSZ003—99  《通过式抛丸清理机》

JB3713.2 《单、双圆盘抛丸器  技术条件》

GB12348 《工业企业厂界噪声标准》

GB12349 《工业企业厂界噪声测量方法》

GB9969.1 《工业产品使用说明书   总则》

GB50054-2011 《低压配电设计规范》

GB/T13869-2008  《用电安全导则》

JBJ18-2000 《机械工业职业安全卫生设计规范》

DB37/2376-2019《区域性大气污染物综合排放标准》

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

（四）设备布置方案图

（五）节能

5.1优先采购节能产品和环境标志产品。可参照节能机电设备（产品）推荐目录（工信部）、“能效之星”产品目录（工信部）。

5.2功率≥7.5KW以上电机的能效等级不低于国家现行标准一级能效且需提供能效标识。进口产品的能效不应低于原产国现行能效标准二级能效。如：对应欧洲标准电动机的能效等级不低于IE3。

5.3不应采购列入国家高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录的产品（工信部）

5.4.设备设计使用寿命（年限）

设备设计使用寿命不应低于15年。

5.5.易维修性

5.5.1设备在设计、制造、布局、安装时应充分考虑了后续维修的易维修性、可修复性和维修作业的安全、可操作性。

5.5.2在正式提交的设备资料中应当包含设备的维修BOM。

5.5.3在投标文件中说明设备在维保方面的信息，包含但不限于：易损件清单、耗材清单、定期维保项目清单等，上述清单应包含单价；评标原则和评标标准应当包含对此项要求的评价。

- 二、供货范围及内容

(1)、供货范围

1、供货范围为整个独立设备所配套的机械、电器、仪表全部零部件和材料（包括辅机材料），并提供工程所需电缆（连接至我方指定配电柜）。

2、供货方应提供的配电柜（电控柜）所配制的主电路电气元件及保护装置的主要元器件应明确品牌（型号、规格）及制造厂，经甲方认可后，才可配套使用。

3、供货方负责设备的设计、制造、安装、调试、试车验收的全过程。

4、供货方负责设备的防腐施工（材料由供货方提供）。

5、供货方提供全套的技术资料，并提供噪音及环保方面相关第三方检测报告。

(2)、技术资料及交付进度

1、收到中标通知书后7日内提供地基图纸

2、有关资料

有工业产品许可证书

通过国家质量管理体系认证并取得有效证书

3、图纸及说明书

供货项目总清单；

技术文件（至少有中文版）；

图纸（至少有中文版）；

电子版技术文件；

如需方有任何技术图纸使用需求，供货方应在设计使用寿命内免费予以提供；

(3)、交货进度

供货方签订合同后90天内完成所中项目的生产制造、供货，40日内完成安装及调试。

(4)、检验、验收、试验、维保

1、供货方提供本设备及各部件在制造过程中执行的国家或行业标准或规范明细。

2、设备满足本文件要求，提供产品的质量鉴定书。

3、设备制造、安装过程中质量控制办法：按国标或行业标准执行。

4、供货方保证制造工艺、材料等（包括外构件，外购件要有合格证）符合本文件的规定。若需要根据运行经验制定某种外购件，供货方要积极配合。

5、安装调试完毕后进行性能验收试验：

| 序号 | 验收阶段 | 内容 | 验收标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装调试验收 | 满足安装、调试及工艺设备参数要求。 | 1、工程承包合同 2、技术协议 3、双方共同签字验收报告。 4、国家的相关法规。 |
| 2 | 最终验收 | 设备在运行30日内无故障，满足设计标准 | 1、工程承包合同 2、技术协议 3、双方共同签字最终验收报告 5、国家的相关法规。 |

供货方应对甲方提供设备维护保养相关文件，积极配合甲方要求的对设备使用人员进行操作、维护、保养、故障判断、维修等项目的培训工作。

#### (5) 质量担保

1、中标方必须提供所安装的项目及整系统设备24个月的质量担保，不包括耗材。

其中包括但不限于：

1）系统设计的合理性。

2）系统运行稳定性。

3）所有组件的可靠性。

4）现场装配和规范、设计图纸要保持一致。

5）最终的性能要达到技术协议及规范所描述的水平。

2、任何没有指明的部件或设备的组件都将达到质量担保周期。

3、在质量担保期内任何更换的部分将要提供从更换日开始的24个月的担保。

4、批量供货的组件，如出现批量质量问题，所有该组件必须全部免费更换。

5、质量担保期从设备通过终验收并投入生产开始。

第五章 设备采购合同

编号：

设备采购合同（以实际签订合同为准）

甲  方： 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

乙  方：

签订日期：       年      月      日

甲方（买方）： 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

乙方（卖方）：

本设备采购合同由甲乙双方于山东省泰安市签订：

鉴于，买方向卖方购买     项目   设备    台（套），就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装（或指导安装）、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，以上所列内容经买卖双方协商自愿达成本合同：

1 合同设备

1.1买方向卖方购买的设备信息见附件一：《设备清单明细表》

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料：订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式：        （可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。

6.5交货地点：

6.6到货时间：20  年  月   日前

6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.8如果卖方在规定的日期前交付设备，需经买方书面同意。

6.9风险的转移：

设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后   70 日内安装调试完成。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.4 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

8 价款与支付

8.1合同总价款为          元人民币（大写：         ），该价款为包含【】%增值税的总价款，其中不含税价款为           元人民币（大写：        ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

该价格包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。

8.2合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

8.3合同价款的支付：（与招标文件一致）

9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起【2】年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为高度机密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何贸易、商业或工业秘密。

11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的 20 %，如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的 20 %。如果卖方在达到违约金的最高限额或者不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。

11.7如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额；

12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

17.6除有特殊要求外，设备表层颜色规定按《Q-ZZ 30070 设备设施颜色标识》内容执行。

18 签署事项

本合同一式   份，买方持   份，卖方持   份；本合同经双方签署后生效。

（以下无正文）

（本页为编号为【】设备采购合同的签署页）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：

地  址：                                     地  址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账 号：

第六章  附件

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

附件一、投标函

投标函

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司（招标人全称）：

按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据招标文件的要求，对 自卸车车箱抛丸清理设备项目（项目名称）进行投标。由投标人                  （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件正本一份，副本六份，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。

（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。

（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。

（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

电子信箱：                        电子信箱：

投标人全称：                     开户银行名称：

公章：                           银行帐号：

法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日

附件二、授权委托书

法定代表人授权委托书

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 （招标人）：

（投标人名称）法定代表人                      授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目投标活动的一切事宜。

委托期限：

全权代表无转委权。特此委托。

法定代表人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（反面）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 单位 名称 |  |  |  | 代 号 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管 部门 |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济 类型 |  |  |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 一、单 位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优 势及特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单 位概况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |  | 上一年 |  | 指标名称 |  |  |  | 计算单位 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 |  |  | 自有 资金 |  |  | 万元 |  | 主要经 济指标 |  | 实现利润 |  |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行 贷款 |  |  | 万元 |  |  |  | 主 要 产 品 |  | 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 资金 性质 |  |  | 生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非生 产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 | 平方米 |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主 要产品 情况 | 产品名称 |  | 型 号 |  | 上年 产量 |  |  | 上年 产值 |  |  | 产品技术先进水平 |  |  |  | 优质 品率 |  | 一等品率 |  |  |  | 曾获何级何种奖励 |  |  |  | 主要用户 名称 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件四：开标一览表

开标一览表（1）

项目名称：自卸车车箱抛丸清理设备项目

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 供货期 （日历天） | 自接到中标通知之日起 天内交货到指定地点， 天内安装调试完成，共 天（投标人自报最短供货期）。 |
| 质保期 | 自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准） 起 年。 |
| 付款方式有无偏离 |  |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |

注： 1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、本表除附在投标文件中外，还应单独密封一份，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

开标一览表（2）

| 分项报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 供货范图 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、 | 转运线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压升降电动平车 | 含转运、跺码、上料、卸料（转运）液压升降电动平车 | 国内一线 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 1800电动转盘 | / | 国内一线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 轨道 | 43kg级铁路轨道、压铁、水平垫板等 | 国内一线 | 宗 | 1 |  |  |  |
| 4 | 跺码架 | / | 厂家配套 | 套 | 1 |  |  | 14个工位 |
| 5 | 检测、控制系统 | 检测元件、控制元件、遥控器等 | 施奈德 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 抛丸清理机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂输送系统 | 电动葫芦 | 浙江凯岛/凯恒 | 台 | 10 |  |  | 5组 |
| 2 |  | 轨道、门架、立柱、滑触线、集电器、检修平台、检修道岔 | 厂家配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 专用吊具 | 厂家配套 | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 前、后密封室 | 室体采用双层结构，外层采用Q235碳素钢板与型钢焊接，内层采用NM500耐磨合金钢板防护,与抛丸室连接3m采用ZMn13固熔处理高锰钢板防护，辅室防护使用寿命＞30000小时。 | 国内一线品牌，防护需满足使用寿命 | 套 | 2 |  |  | 基本要求，允许正向偏离 |
| 5 | 抛丸室 | 室体采用双层结构，外层采用Q235钢板与型钢焊接，内层采用ZMn13固熔处理高锰钢板防护，辅室防护使用寿命＞30000小时。 | 国内一线品牌，防护需满足使用寿命 | 套 | 1 |  |  | 基本要求，允许正向偏离 |
| 6 | 倒砂（补喷）室 | 倒砂室整体为单层结构，采用Q235碳素钢板与型钢焊接结，具有足够的强度和刚性，内部喷白色油漆，增加亮度，室体使用寿命≥20年、作业平台、扶兰及踏步梯等 | 国内一线品牌，防护需满足使用寿命 | 套 | 1 |  |  | 基本要求，允许正向偏离 |
| 7 | 顶部4级迷宫密封 | 室体顶部吊钩通过槽设有4级迷宫密封装置。抛丸室顶部密封装置由进口高锰钢护板、2层聚氨酯板、尼龙毛排等组成；前后辅室顶部密封装置由进口高锰钢护板、2层聚氨酯板、尼龙毛排等 | 国内一线品牌，防护需满足使用寿命 | 套 | 1 |  |  | 基本要求，允许正向偏离 |
| 8 | 下仓集丸斗 | 16ZMn13耐磨多孔漏砂板、格栅、集丸斗 | 厂家配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 抛丸器总成 | 直嵌式抛丸器 | 厂家配套 | 套 | 16 |  |  | 基本要求，允许正向偏离 |
| 10 | 抛丸器检修机构 | 抛丸器检修桁架、1t环链电动葫芦、检修平台、爬梯等 | 厂家配套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 抛丸器降噪房 | 抛丸室两侧抛丸器安装处，加装用于装饰和隔音的防护板，并安装用于进出的安全门 | 厂家配套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 丸砂循环系统 | 斗式提升机含提升带、提升斗、上、下提升滚轮、壳体、调节涨紧装置、驱动装置、链轮、链条、轴承等 | 国茂减速机、哈、瓦、洛轴承 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 分离器含输送螺旋，轴承，链轮，链条，驱动装置等 | 国茂减速机、哈、瓦、洛轴承 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 |  | 电控气动控丸阀 | 亚德克气缸 | 套 | 16 |  |  |  |
| 15 |  | 流丸管、节套、卡箍等 | 厂家配套 | 套 | 16 |  |  |  |
| 16 |  | 水平皮带输送机含机架、调节装置、环形皮带、托辊、立辊、前、后辊筒轴、驱动装置、链轮、链条、轴承等 | 国茂减速机、哈、瓦、洛轴承 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 横向螺旋输送器：含壳体，绞龙，轴承，链轮，链条，驱动装置等 | 国茂减速机、哈、瓦、洛轴承 | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 |  | 纵向螺旋输送器：含壳体，绞龙，轴承，链轮，链条，驱动装置等 | 国茂减速机、哈、瓦、洛轴承 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 照明系统 | 倒砂（补喷）室照明、地坑照明 | 海洋王、哈工大品牌 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 平台、踏步梯、扶手 | 设备主体、提升机、分离器检修平台踏步梯、扶手等 | 厂家配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 补喷系统 | 喷砂机、喷砂管、喷枪、遥控器等 | 厂家配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 除尘系统 | 沉降集丸器、旋风除尘器、脉冲反吹滤筒除尘器 | 国内一线 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 除尘风管、风量调节蝶阀、消音器、隔音房、烟囱等 | 厂家配套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 电控系统 | 仿威图集控柜、西门子PLC、昆仑通太液晶显示器、施耐德电器元件等 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 气控系统 | 气控箱、三位五通电磁阀、气管、快接等 | 亚德克 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 油漆 | 根据买方提供色标 | 佐敦 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 税费 | 13%增值税 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价（大写） |  |  |  |  | 小写 |  |  |
| 注：所有功率电机必须选用一级能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五、备品备件、易损件和专用耗材明细表

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：衬板、叶轮等需注明使用材质

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件六、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：自卸车车箱抛丸清理设备项目

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称： 自卸车车箱抛丸清理设备项目

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件八、经营业绩一览表

经营业绩一览表

项目名称：自卸车车箱抛丸清理设备项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 金额 | 用户名称 | 联系人及 联系电话 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件九、服务承诺函

服务承诺函

项目名称： 自卸车车箱抛丸清理设备项目

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件十、设备质量承诺函

设备质量承诺函

项目名称: 自卸车车箱抛丸清理设备项目

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司:（招标人全称）

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件十一、 封面格式（参考）

封面格式（参考）

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 电子版投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

附件十二、投标人报名表

投标人报名表

公章：

| 项目名称 | 自卸车车箱抛丸清理设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 设备品牌 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传至以下联系人邮箱。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：张卫波       联系电话：15253846000   电子邮箱：wangzekai@sinotruk.com

- 附件十三SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”。

- 附件十四 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

- 附件十五《技术标评标权重分值表》

| 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 整体技术方案合理性 | 20 | 针对自卸车车厢大尺寸、异形结构、重载清理工况，评审整体工艺路线、设备布局、工况适配性、方案完整性与可行性。 18-20分：整体方案完全贴合自卸车车厢清理工况，工艺路线先进、合理、高效，设备布局紧凑科学，无死角清理设计，工艺流程完整，适配工件尺寸、重量、清理等级要求，方案针对性极强。 14-17分：整体方案贴合项目工况，工艺路线可行，设备布局合理，工艺流程基本完整，仅局部细节优化空间，针对性较好。 10-13分：工艺方案基本可行，布局无明显缺陷，但针对自卸车车厢专用适配性一般，工艺流程描述简单，针对性不足。 0-9分：方案通用性强、无专用适配设计，工艺路线不合理，布局存在缺陷，无法满足车厢专项清理需求。 |
|  | 核心设备性能与技术参数 | 18 | 重点评审抛丸器、丸料循环系统、清理室体、输送定位机构、提升机构、提升高度等核心部件技术参数、清理效率、稳定性、适配性，参数响应招标文件程度。 16-18分：所有核心技术参数优于招标要求，抛丸量大、覆盖均匀、无清理盲区，丸料循环回收率高，设备清理效率、平整度、粗糙度指标完全满足自卸车车厢高标准清理要求，核心部件配置高端、性能稳定。 13-15分：核心参数全部满足招标要求，关键性能指标达标，设备运行稳定，清理效果满足项目使用需求，无负偏离。 9-12分：大部分参数满足要求，个别非关键参数无优势，核心部件配置常规，清理性能一般。 0-8分：存在关键参数负偏离，核心设备性能不达标，无法满足车厢清理工况需求。 |
|  | 自动化与控制系统 | 15 | 评审设备PLC控制系统、人机交互、自动启停、工件定位联动、故障自检、记忆存储、智能运维、安全联锁等智能化配置。 13-15分：采用知名品牌PLC控制系统，全自动一体化运行，具备自动定位、分区抛丸、智能调速、故障自诊断、报警记录、数据存储、一键启停、全联锁保护功能，自动化程度高，操作便捷，适配批量车厢清理作业。 10-12分：配备标准PLC控制系统，具备自动运行、基础故障报警、简单联锁功能，自动化功能齐全，满足常规生产需求。 7-9分：控制系统基础配置齐全，以半自动运行为主，智能化功能缺失较多，操作繁琐。 0-6分：控制系统简陋，无智能联锁、故障检测功能，主要依赖人工操作，稳定性差。 |
|  | 环保与安全设计 | 14 | 评审粉尘治理、降噪设计、废气处理、防爆设计、机械安全防护、电气安全、合规性、职业健康防护等内容。 12-14分：配置高效脉冲除尘系统，粉尘排放完全达标，设备降噪、隔音设计完善，具备防爆、防飞溅、急停联锁、安全护栏、电气接地防护等全套安全设计，完全符合国家环保及安全生产规范，设计全面、合规、可靠。 9-11分：除尘、降噪、安全防护设施齐全，满足国家标准，无合规风险，仅细节设计不够完善。 6-8分：具备基础环保、安全设施，但配置常规，防护措施简单，细节缺失较多。 0-5分：环保、安全配置不完善，存在合规隐患，无法满足安全生产及环保要求。 |
|  | 设备材质、结构与制造工艺 | 13 | 评审设备机架、室体、护板、耐磨件、输送部件材质选型，焊接工艺、加工精度、防腐工艺、耐磨防护、整体结构强度与耐用性。 11-13分：关键耐磨部件采用高耐磨合金材质，室体、机架加厚设计，焊接工艺精良、无变形、精度高，多重防腐、耐磨防护设计，结构稳固，适配长期高强度重载作业，使用寿命长。 8-10分：材质选型、制造工艺满足标准要求，结构稳固，耐磨、防腐设计齐全，满足常规使用年限要求。 5-7分：材质为常规普通材质，制造工艺一般，耐磨、防腐防护措施简单，长期高强度作业易损耗。 0-4分：关键部件材质不达标，结构设计薄弱，制造工艺粗糙，存在变形、磨损快等质量隐患。 |
|  | 安装调试、售后及维保方案 | 10 | 评审施工组织、安装调试计划、工期保障、培训服务、备品备件、售后响应、维保周期、终身服务、故障处理机制。 9-10分：安装调试方案详细、工期计划合理，现场施工组织完善，提供免费操作及维保培训，备品备件齐全，售后响应时效快，本地化服务完善，质保期及维保方案优于招标要求。 7-8分：安装调试、售后维保方案完整，满足招标要求，服务体系规范，无缺失项。 4-6分：方案基本完整，内容简单，售后响应、备件保障、培训服务不够细化。 0-3分：无详细安装调试及维保方案，售后体系不健全，无法保障设备稳定运行。 |
|  | 项目业绩、技术实力与实施方案 | 10 | 评审投标人同类自卸车/工程机械抛丸设备项目业绩、技术团队配置、项目实施组织架构、进度保障、质量管控措施。 9-10分：具备多项大型自卸车、工程机械车厢抛丸设备同类成功业绩，技术团队专业齐全，项目实施组织方案完善，质量、进度、安全管控措施详实可靠。 7-8分：具备同类抛丸设备项目业绩，团队配置齐全，实施方案完整，管控措施到位。 4-6分：具备少量通用抛丸设备业绩，无专项车厢设备业绩，实施方案常规、无亮点。 0-3分：无有效同类业绩，技术团队及实施方案不完善，项目实施保障能力弱。 |